Научно-производственное  предприятие

#### “Кристалл-Сервис+”

____________________________________________________

Украина, 54029, г. Николаев, ул. 8 Марта, 39/60, тел.: (0512)-58-58-11,

факс: 58-20-07, 47-93-22. E-Mail: office@kristall-service.net, www.kristall-service.net  ОКПО 32390750. Платежные реквизиты:  расчетный счет

№ 26004301433750  в филиале Николаевского ЦО ПИБ, МФО 326438.

| Переносная газорежущая машина «Смена-2М» предназначена для кислородной резки листовой стали. Простая и прочная конструкция машины гарантирует легкость управления, точность реза и долгий срок службы. Машина может выполнять прямолинейные, круговые, контурные и наклонные резы с подготовкой кромок под сварку. |  |
| --- | --- |
|  | Производимые технологические операции: - Прямолинейная разделительная резка одним или двумя резаками; - Прямолинейная резка со скосом кромок под сварку; - Резка лекальных кривых со скосом кромок под сварку; - Вырезка деталей круговой формы по циркулю с одним или двумя резаками. |

Машина состоит из ходовой части, резаков, приспособления для резки по окружности, резки ласок, приспособления копирующего. Ходовая тележка состоит из литого алюминиевого корпуса на котором крепятся: привод с ведущими колесами, поворотные опорные ролики, панель управления с регулятором скорости, штанга, несущие два суппорта с резаками и маховик для перемещения штанги, газораспределительный коллектор с краном пуска режущего кислорода. Различие резаков, входящих в комплект машин для резки на ацетилене или газах-заменителях, состоит в проходных сечениях деталей камеры смешивания. Машина комплектуется мундштуками шести размеров для резки металла в диапазоне от 5 до 250 мм. Машина комплектуется секционными направляющими. Базовый комплект секций рассчитан на обработку листа длиной до 4 м. Максимальная длина прямолинейного реза не ограничена и достигается путем перестановки секций либо установки необходимого количества секционных направляющих. Приспособление копирующее предназначено для направления машины вдоль кромки листа при перемещении без направляющих в процессе резки ласок и скоса кромок под сварку. Приспособление для резки по окружности состоит из трубчатой штанги с закрепленной иглой (центром) устанавливаемой при работе в кернении или отверстии в обрабатываемом листе.

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Наименование параметров | Значение |
| Толщина вырезаемых деталей | 5...250 мм |
| Количество резаков | 1...2, (3…4)* |
| Длина прямолинейного реза, наибольшая (базовая комплектация) | неограниченно |
| Радиус резки по циркулю | 150...1500 мм |
| Угол скоса кромки от вертикали | 60° |
| Угол скоса кромки от горизонтали (при снятии ласок) | 25° |
| Ширина полос при резке двумя резаками без удлинителя штанги, не менее | 850 мм |
| Ширина полос при резке с удлинителем штанги, не менее | 1450 мм |
| Скорость перемещения резака | 0,05...1,6 м/мин |
| Длина направляющей секции | 2000 мм |
| Расход газов (ацетилена) на один резак | 12 л/мин |
| Расход газов (природного газа) на один резак | 18 л/мин |
| Расход газов (пропан-бутана) на один резак | 8 л/мин |
| Расход газов (кислорода) на один резак | 200 л/мин |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Напряжение питания ходовой части | 24 В |
| Напряжение, подводимое к блоку питания | 220 В |
| Габариты | 405х240х250 мм |
| Масса ходовой части машины с одним резаком | 17 кг |
| Масса ходовой части машины с двумя резаками | 20 кг |
| Масса блока питания (без кабелей) | 3 кг |
| Масса полного комплекта машины | 65 кг |
| Базовый комплект поставки |  |
| Обозначение; Наименование; Кол-во. 74.01.386.001.00; Машина переносная «Смена-2М» в собранном виде (ходовая часть); 1. 74.01.386.032.00; Направляющая; 2. 74.01.386.038.00; Противовес; 1. 74.01.386.040.00; Приспособление для резки по окружности; 1. 74.01.386.045.00; Приспособление копирующее; 1. 74.01.386.050.00; Приспособление для резки ласок; 1. 74.01.386.052.00; Кабель управления, L=12м; 1. 74.01.386.060.00; Блок питания; 1. 74.01.386.070.00; Шланг кислородный, L =12м; 1. 74.01.386.070.00-01; Шланг горючего газа, L =12м; 1. 74.01.386.075.00; Кабель сетевой, L =2м; 1. 74.01.386.030.00; Удлинитель штанги; 1. 74.01.386.000.00ПС; Паспорт; 1. Стандартизация. Машина «Смена-2М» должна соответствовать типоразмеру К-2Н по ГОСТ 5614-74, и требованиям технических условий ТУ У 29.2-13853980-078-2001 и комплекта конструкторской документации согласно спецификации 74.01.386.000.00.. Гарантийные обязательства. Предприятие-поставщик гарантирует соответствие качества машины требованиям технических условий ТУ У 29.2-13853980-078-2001 при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации переносной газорежущей машины «Смена-2М» 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 15 месяцев со дня отгрузки заказчику.. |

Украина, 54029, г. Николаев,

ул. 8 Марта, 39/60, т/ф.: (0512)-58-58-11,

т/ф: 47-93-22, т. 58-20-07.

E-Mail: office@kristall-service.net,

http://www.kristall-service.net